INFORMATION ABOUT THE WORM REDUCTION GEARS IN CAST IREN BODIES

Technical parameters of the worm reduction gears in cast iron bodies

Table 1

| Ratio | WG 40 |  | WG 50 |  | WG 63 |  | WG 80 |  | WG 100 |  | WG 125 |  | WG 160 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | М2 | P | М2 | P | М2 | P | М2 | P | М2 | P | М2 | P | М2 |
|  | kW | Nm | kW | Nm | kW | Nm | kW | Nm | kW | Nm | kW | Nm | kW | Nm |
| 14 | 0.199 | 14 | 0.327 | 27 | * | * | 1.228 | 108 | 2.283 | 201 | 4.359 | 460 | 9.451 | 885 |
| 20 | 0.171 | 15 | 0.328 | 30 | 0.64 | 61 | 1.065 | 113 | 1.959 | 212 | 3.905 | 487 | 8.172 | 857 |
| 25 | 0.126 | 15 | 0.227 | 28 | 0.58 | 62 | 0.966 | 125 | 1.782 | 234 | 3.439 | 514 | 7.115 | 957 |
| 31.5 | 0.141 | 17 | 0.274 | 34 | 0.53 | 66 | 0.861 | 132 | 1.606 | 250 | 2.751 | 544 | 6.482 | 1055 |
| 40 | 0.129 | 18 | 0.242 | 36 | 0.466 | 69 | 0.797 | 134 | 1.504 | 252 | 2.87 | 579 | 5.857 | 1075 |
| 45 | 0.115 | 19 | 0.209 | 37 | 0.404 | 73 | 0.717 | 142 | 1.302 | 295 | 2.55 | 524 | 5.334 | 1210 |
| 50 | 0.091 | 18 | 0.161 | 33 | 0.337 | 69 | 0.65 | 142 | 1.215 | 278 | 2.339 | 610 | 4.756 | 1138 |
| 63 | 0.075 | 17 | 0.142 | 33 | 0.229 | 57 | 0.582 | 110 | 1.092 | 214 | 1.635 | 588 | 3.793 | 1081 |
| 71 | 0.031 | 10 | 0.06 | 18 | * | * | 0.498 | 76 | 0.939 | 157 | 1.598 | 453 | 2.095 | 606 |
| 80 | * | * | 0.083 | 23 | 0.161 | 46 | 0.342 | 94 | 0.616 | 184 | 1.071 | 396 | 1.729 | 717 |